CPULoad测量原理

- 概述

CPULoad测量目的在于，明确每个任务所占用时间，便于定位各个任务的瓶颈位置，明确各个任务的负载率，合理确定任务的执行粒度和优先级。

- 测量原理

CPULoad测量通过使用LAP_CPULOAD模块配合底层定时器驱动实现。在任务执行前后，计算时间差，如此累积，得到所有的任务的总执行时间及总执行次数。

对于中断，也将其当成任务来处理，同样在中断前后记录其执行时间，然后计算时间差。

使用示例如下：

mLDBEnterCPUTrace(TaskHandle)

Task or Interrupt()

mLDBExitCPUTrace;()

#define mLDBEnterCPUTrace(Handle)                                              \

SRV_CpuMetrics_LogTrace(Handle)

#define mLDBExitCPUTrace()                                                     \

SRV_CpuMetrics_LogTrace(cu8CPUTraceExitHandle)

其中，SRV_CpuMetrics_LogTrace(Handle)和SRV_CpuMetrics_LogTrace(cu8CPUTraceExitHandle)是LAP_CPULOAD模块提供的时间记录开始和结束函数，用于根据各个不同的Handle值记录各个不同的任务和中断的执行时间。

- Handle

Handle是LAP_CPULOAD模块时间记录函数的输入参数，用于在时间记录过程识别不同的任务或中断。在CPULoad检测过程中，要定义一些特殊的Handle，表示系统内部的一些特殊任务。

- 保留Handle

#define cLDBCPUTraceIdleTask    10  //Idle Task对应ID

#define cLDBCPUTraceMainLoop    0   //主循环对应ID

#define cLDBCPUTraceScheduler   1  //调度器Scheduler对应ID

#define cLDBCPUTraceIdleState   2  //Trace(即是CPULoad代码)任务本身对应ID

// Trace(即是CPULoad代码)任务退出对应ID，表示当前任务或中断跟踪结束，以便于通知//CPULoad更新任务所记录的时间。

#define cu8CPUTraceExitHandle           ((unsigned char) 255)

- 中断Handle

对于中断，可以定义为中断向量号，也可以自己定义特殊值。考虑到通用性（32位机和16位机所定义的中断向量范围不同），目前平台中使用自己于定义特殊值。平台规定Handle大于100的为中断所占用，具体分配如下：

//Interrupt Related Function

#define cIntEnterCPUTrace(IntName,IntHandle)             \

void LAPCpuLoad_##IntName##_Int_EnterCPUTrace(void)      \

{                                                        \

SRV_CpuMetrics_LogTrace(IntHandle);                  \

}                                                        \

#define cIntLeaveCPUTrace(IntName)                       \

void LAPCpuLoad_##IntName##_Int_LeaveCPUTrace(void)      \

{                                                        \

SRV_CpuMetrics_LogTrace(cu8CPUTraceExitHandle);      \

}                                                        \

cIntEnterCPUTrace(CAN0Rx,  100)

cIntLeaveCPUTrace(CAN0Rx)

cIntEnterCPUTrace(CAN1Rx,  101)

cIntLeaveCPUTrace(CAN1Rx)

cIntEnterCPUTrace(RTC,  102)

cIntLeaveCPUTrace(RTC)

//FRT1

cIntEnterCPUTrace(MOTOR,  103)

cIntLeaveCPUTrace(MOTOR)

//FRT0

cIntEnterCPUTrace(CVT,  104)

cIntLeaveCPUTrace(CVT)

- 用户任务Handle

用户任务指的是所有用户自己定义的任务，包括周期性任务及非周期性任务，其Handle定义为任务ID+ cLDBCPUTraceIdleTask，具体使用形式如下：

mLDBEnterCPUTrace((U8)(u8TaskID + cLDBCPUTraceIdleTask));

(TOSTaskList[u8TaskID])();

mLDBExitCPUTrace();

- 用户任务CPULoad检测

对于用户自己定义的周期及非周期性任务，其Handle定义为任务ID+ cLDBCPUTraceIdleTask，CPULoad测量方式如下：

mLDBEnterCPUTrace((U8)(u8TaskID + cLDBCPUTraceIdleTask));

(TOSTaskList[u8TaskID])();

mLDBExitCPUTrace();

其中TOSTaskList[]表示所有的定义的任务的列表，索引值为任务ID，任务ID的定义是基于优先级的。

- 中断CPULoad检测

对中断的负载率测量原则上和任务没有区别，在中断响应函数的开始和结束分别添加相应的记录函数。以CAN中断为例说明。

在平台代码中，CAN中断位于canfd_generated.c文件中，要添加发下代码实现中断负载率测量：

//外部函数声明，函数定义是通过cIntEnterCPUTrace(CAN0Rx,  100)实现的

#ifdef TRACE_CPU_ACTIVE

extern void LAPCpuLoad_CAN0Rx_Int_EnterCPUTrace(void);

extern void LAPCpuLoad_CAN0Rx_Int_LeaveCPUTrace(void);

#endif

//中断函数定义

#if (PDL_PERIPHERAL_ENABLE_CANFD1 == PDL_ON)

FN_IRQ_DEFINE_BEGIN(CanFD_Isr_CanFD1, INTERRUPTS_IRQ_NUMBER_57)

{

#ifdef TRACE_CPU_ACTIVE

//在中断函数执行前，调用进入函数

LAPCpuLoad_CAN0Rx_Int_EnterCPUTrace();

#endif

CanFDIrqHandler((stc_cpg_canfdn_t*)&CPG_CANFD1, &(m_astcCanFDInstanceDataLut[CanFDInstanceIndexCanFD1].stcInternData));

#ifdef TRACE_CPU_ACTIVE

//在中断函数执行完毕后，调用退出函数

LAPCpuLoad_CAN0Rx_Int_LeaveCPUTrace();

#endif

}

对于CAN中断，在检测时，不区分Rx、Tx、BusOff中断，将其所占用时间统一处理。

- CPULoad配置

- 驱动配置

CPULoad检测要使用到定时器，用户要在Portable\SRV_CpuMetrics_TimerDriver.c中实现定时器驱动，包括定时器启动，停止，定时参数读取，及临界区函数（一般使用禁止中断和使能中断实现）。

另外，还要配置中断所对应的Handle号，及相应的中断进入记录和退出记录函数。

- 任务及中断数量配置

对于每个任务和中断，LAP_CPULOAD模块都要记录其所对应的时间参数，所以，要提供总的任务和中断的实际数量，以确定记录分配缓冲区大小。具体实现在SRV_CpuMetrics_Cfg.h中：

//任务数量，从JILI.h中拷贝

#define cTOSMaxTaskNumber    21UL      //this copy from JILI.h

//空间任务Handle

#define cu8EmptyTaskSlot            (uint8)0xFFU

//CPULoad任务本身ID

#define cNumberTraceIds				(uint8)3

//中断数量，用户要根据实际情况改变这个值。

#define cNumberUsedInterrupts		(uint8)5

//预留数量，作为边界使用。

#define cNumberResrved              (uint8)2

//配置缓冲区大小，越大越好，用户可根据实际RAM占用情况进行适当调整。

#define cMaxTraceBuffer             836

- 检测开关

CPU负载率检测作为一个附属功能，只有在产品发布前做一次检测，在开发过程中及产品发布后，此部分代码不应该被编译。所以提供了一个宏开关TRACE_CPU_ACTIVE用于控制测量的使能和禁止。当定义这个宏时，表示使能CPU负载率检测，当未定义这个宏时，表示不进行CPU负载率检测。

对于当前平台，供应商提供了底层驱动代码，中断函数都封装在这部分驱动代码中，所以，对于底层驱动，提供一个配置文件cpu_load.h，其中定义有TRACE_CPU_ACTIVE宏开关

如下所示：

//Please enable or disable this macro for CPU load test.

//#define TRACE_CPU_ACTIVE

对于平台自己代码，在LIB.h中定义有有TRACE_CPU_ACTIVE宏开关，如下所示：

//this is a control key for CPU Load test.

//#define TRACE_CPU_ACTIVE

当进行CPULoad检测时，两个开关都要打开，否则同时关闭。

- CPULoad计算

每个任务和中断的负载率计算方法如下：

单个任务或中断负载率=单个任务或中断总执行时间/所有任务和中断追踪总时间

总负载率=除去Scheduler、IdleTask、CPUTraceTask以外的所有任务的总负载率和，之所以要除去这2个任务，原因如下：

CPUTraceTask：LAP_CPULOAD任务本身，软件发布时，此任务不执行

IdleTask：空闲任务